# 本科毕业论文（设计）

## 题目：基于强化学习的移动机械臂目标跟踪系统设计与实现

姓名：

学院：

专业：

学号：

指导教师：

职称：

提交日期：2026年5月18日

---

## 深圳技术大学本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）《基于强化学习的移动机械臂目标跟踪系统设计与实现》是在指导教师指导下独立开展的研究工作。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含他人已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本人充分理解本声明所涉及的责任，并愿意承担由此产生的相关后果。

毕业论文（设计）作者签名：

日期：2026年5月18日

---

## 目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文主要研究内容

- 2 系统总体设计

- 2.1 系统任务定义

- 2.2 机器人平台构成

- 2.3 仿真环境构建

- 2.4 系统软件架构

- 3 基于强化学习的目标跟踪方法

- 3.1 强化学习建模

- 3.2 PPO算法设计

- 3.3 奖励函数与成功判定

- 3.4 神经网络结构与数据处理

- 4 系统实现

- 4.1 观测空间与动作空间设计

- 4.2 训练流程实现

- 4.3 关键工程改进

- 4.4 机器人模型迁移实现

- 4.5 手动调试与训练辅助工具

- 5 实验与结果分析

- 5.1 实验平台与参数设置

- 5.2 训练现象分析

- 5.3 存在问题与原因分析

- 5.4 训练曲线分析

- 5.5 当前系统的局限与改进方向

- 总结

- 参考文献

- 致谢

---

# 基于强化学习的移动机械臂目标跟踪系统设计与实现

## 摘要

随着移动操作机器人在物流分拣、动态抓取和服务机器人等领域的应用不断拓展，机器人在动态环境中对运动目标进行实时跟踪与接近的能力变得越来越重要。与静态抓取任务相比，目标跟踪任务不仅要求机械臂具备较高的空间到达能力，还要求移动底盘、机械臂和末端执行器之间形成协同控制关系，因此具有明显的高维、非线性和强耦合特征。传统基于解析模型或人工规则的方法在这类任务中往往需要较多先验信息，且对环境变化的适应能力有限。针对上述问题，本文以MuJoCo仿真平台为基础，设计并实现了一套基于强化学习的移动机械臂目标跟踪系统。

本文的研究对象为一台由移动底盘、七自由度机械臂以及夹爪组成的机器人平台。系统保留原有抛掷物体任务场景，并将机器人本体替换为新的 tidybot 模型，以“夹爪末端接近并碰到飞行目标”为核心任务目标。本文首先完成了机器人模型迁移与仿真环境重构工作，在此基础上建立目标跟踪任务的观测空间、动作空间以及奖励函数。然后采用近端策略优化算法（Proximal Policy Optimization, PPO）作为控制策略学习方法，构建了面向 Tracking 任务的 Actor-Critic 网络及训练流程。为了改善训练初期不稳定、底盘参与度不足和机器人抖动等问题，本文进一步从初始姿态设定、控制噪声抑制、物体来向约束和奖励机制调整等方面对系统进行了针对性改进。

实验结果表明，所构建的系统能够完成移动机械臂目标跟踪任务的基本训练流程，并能够在仿真环境中实现机器人对前方来球的主动接近。虽然当前阶段模型的成功率仍然偏低，尚未达到稳定收敛的目标，但从训练曲线与行为表现可以看出，机器人已经具备一定的目标逼近能力。本文的工作为后续进一步优化奖励设计、增强底盘协同能力以及开展真实机器人迁移验证提供了较为完整的系统基础。

【关键词】强化学习；移动机械臂；目标跟踪；PPO；MuJoCo

---

## Abstract

With the increasing application of mobile manipulation robots in logistics sorting, dynamic grasping, and service robotics, the ability to track and approach moving targets has become increasingly important. Compared with static grasping tasks, target tracking requires coordinated control among the mobile base, robotic arm, and end-effector, and therefore exhibits characteristics of high dimensionality, strong coupling, and nonlinear dynamics. Traditional model-based or rule-based approaches usually rely on extensive prior knowledge and show limited adaptability in dynamic scenarios. To address this problem, this thesis develops a reinforcement learning based target tracking system for a mobile manipulator in the MuJoCo simulation environment.

The robot platform adopted in this work consists of a mobile base, a seven-degree-of-freedom manipulator, and a gripper. The original thrown-object task scene is retained, while the robot body is replaced with a tidybot model. The task objective is defined as driving the gripper end-effector to approach and contact the flying object. Based on this setting, the observation space, action space, and reward function for the tracking task are designed. The Proximal Policy Optimization algorithm is employed to train an Actor-Critic policy. In order to improve training stability and reduce undesirable oscillations, several engineering modifications are introduced, including initial pose redesign, control noise suppression, alignment of object throwing direction, and reward refinement.

Experimental results show that the proposed system is able to complete the full training pipeline and demonstrates preliminary capability in approaching incoming objects. Although the current policy does not yet achieve a high success rate, the observed training behavior indicates that the robot has learned part of the target approaching strategy. The work reported in this thesis provides a practical foundation for subsequent improvements in reward design, coordinated base-arm control, and sim-to-real deployment.

【Key words】reinforcement learning; mobile manipulator; target tracking; PPO; MuJoCo

---

# 1 前言

## 1.1 研究背景及意义

近年来，机器人系统的研究重点逐渐从传统的固定工位自动化转向更加开放、更加动态的应用场景。例如，在仓储搬运、服务机器人和人机协作等任务中，机器人不仅要完成到达、抓取等基础动作，还要对环境中的动态目标进行及时感知和快速响应。对于移动机械臂系统而言，这种能力尤其关键。原因很简单，底盘可以扩大工作空间，机械臂可以提高操作灵活性，两者结合以后，机器人理论上就能够处理更复杂的动态任务。但与此同时，系统控制难度也明显提高了。

本文关注的 Tracking 任务正属于这一类问题。任务中，目标物体会以一定初速度被抛出，机器人需要利用底盘与机械臂的联合运动，使夹爪末端尽可能接近目标，最终完成接触。这个过程看上去只是“追球”，但真正做起来并不简单。因为机器人不仅要判断球的位置，还要估计球的速度和相对运动方向，同时还要在有限时间内生成合适的底盘和关节动作。如果底盘不动，机械臂往往够不到；如果机械臂动作过猛，又会出现抖动、越界甚至碰撞。所以，这一任务天然适合用来验证移动操作系统的感知、控制与决策能力。

传统方法往往需要先建立系统动力学模型，再结合轨迹规划、逆运动学或者启发式规则完成控制。这样的方案在结构简单、约束明确的场景下效果较好，但面对抛掷目标这类高动态任务时，模型精度、规则设计和实时性都会成为限制因素。相比之下，强化学习方法可以直接通过与环境的交互学习控制策略，减少对精确模型和人工规则的依赖。因此，研究基于强化学习的移动机械臂目标跟踪方法，既有理论意义，也具有较高的工程应用价值。

## 1.2 国内外研究现状

从已有研究来看，目标跟踪与动态抓取问题主要可以分为两条技术路线。一条是基于模型的方法，另一条是基于学习的方法。前者通常依赖视觉伺服、轨迹预测、模型预测控制或逆运动学求解，强调可解释性和控制精度；后者则更多利用深度强化学习、模仿学习等数据驱动方法，让机器人通过大量交互逐步形成合适的控制策略。

国外在移动操作机器人和动态抓取方向起步较早。近年来，随着高性能物理引擎和并行训练技术的发展，越来越多的工作开始使用仿真平台来训练机器人完成接球、投掷、跟踪等复杂任务。相关研究表明，强化学习在高自由度控制问题上具有较强的策略表达能力，尤其适合处理传统方法较难精确建模的非线性系统。然而，这类方法也面临奖励稀疏、样本开销大、训练不稳定等问题。

国内相关研究更多集中在机械臂轨迹规划、视觉定位和抓取控制等方向，近年来也开始逐步关注移动机械臂系统的端到端学习控制。但总体来看，将移动底盘、七自由度机械臂和动态目标跟踪三者结合起来的研究仍然相对较少，特别是在开源仿真平台上完成完整的任务定义、训练流程搭建和参数调试的工作，仍有较大的探索空间。

因此，本文并不是单纯套用现有算法，而是围绕具体的 Tracking 任务，完成从模型迁移、环境重构、奖励设计到训练验证的一整套实现过程。这一过程对于后续开展更复杂的动态操作研究具有现实参考价值。

## 1.3 论文主要研究内容

本文的主要工作可以概括为以下几个方面。

第一，完成移动机械臂目标跟踪仿真平台的搭建。本文在原有项目基础上保留了抛掷目标物体的任务场景，同时将机器人模型替换为新的 tidybot 平台，并围绕该模型重新定义了底盘、机械臂和夹爪相关的控制接口与关键几何信息。

第二，建立面向 Tracking 任务的强化学习环境。针对新机器人模型，本文重新设计了观测空间和动作空间，使策略能够同时接收底盘速度、机械臂末端位姿、关节角和目标物体状态等信息，并输出底盘动作和机械臂关节增量。

第三，基于 PPO 算法构建策略训练流程。本文分析了项目中训练主线、采样机制、经验缓存和 Actor-Critic 网络结构，完成了针对 Tracking 任务的策略训练与测试实现。

第四，围绕训练效果不佳的问题开展工程优化。包括减少控制抖动、调整机器人初始姿态、约束物体来向、优化奖励函数和成功判定等，使系统更加贴合“夹爪末端接近并碰到目标”的任务目标。

第五，对系统训练过程和实验结果进行分析。本文记录了训练参数、训练曲线和测试表现，对当前阶段成功率偏低的原因进行了较为具体的讨论，为后续继续优化提供依据。

---

# 2 系统总体设计

## 2.1 系统任务定义

本文所研究的任务为移动机械臂目标跟踪任务。其基本过程如下：在仿真环境中，目标物体以一定初始位置和初始速度被抛出，机器人需要在物体飞行过程中，根据当前观测生成动作，使夹爪末端尽快接近目标，并尽可能在目标离开可操作区域之前完成接触。

与完整的动态抓取任务相比，Tracking 任务并不强调稳定闭合夹爪，也不要求在接触后保持抓取状态。它更关注“机器人能不能追上来球”，因此属于动态抓取中的前置子任务。这个任务虽然相对简单，但依然保留了动态目标跟踪的核心难点，比较适合作为移动机械臂协同控制研究的切入点。

在本文的实现中，Tracking 任务的成功条件被定义为满足以下任意一项即可：

1. 目标物体与夹爪 pad 几何体发生真实接触；

2. 夹爪末端到目标物体的距离小于 0.08 m。

这样的定义一方面保留了物理接触这一明确事件，另一方面也通过“近距离成功”降低了学习难度，使训练过程更容易获得有效反馈。

## 2.2 机器人平台构成

本文采用的机器人平台由三部分组成：移动底盘、七自由度机械臂以及夹爪末端执行器。移动底盘负责在平面内进行位置调整，用于扩大机械臂的可达范围；七自由度机械臂负责实现精细的空间运动；夹爪则作为末端接触装置，用于接近并触碰目标物体。

与项目原始版本中的旧机器人不同，本文使用的是 tidybot 模型。该模型在关节数量、几何命名和执行器结构方面均与原模型存在明显差异，因此不能简单通过修改 XML 路径完成替换，而必须同步重构环境中的观测、动作、接触检测和控制逻辑。具体来说，本文重新定义了机械臂关节索引、末端 site 名称、夹爪接触 pad 的几何体编号，并保留了原有的 object 抛掷任务元素，使新机器人能够继续在原有任务框架下运行。

## 2.3 仿真环境构建

本文的仿真平台基于 MuJoCo 物理引擎实现。环境部分主要负责以下工作：

1. 构建包含机器人、地面和目标物体的仿真场景；

2. 在每个回合开始时重置机器人状态和目标物体状态；

3. 按照给定动作推进物理仿真；

4. 计算观测、奖励和回合结束标志；

5. 为强化学习训练提供标准的 `reset()` 与 `step()` 接口。

在环境构建过程中，本文补入了显式地板和目标物体模型，并对地板纹理、主光源和相机参数进行了调整，使得系统在调试阶段具有更好的可视化效果。同时，为了减少训练过程中机器人整体抖动的问题，本文还对控制噪声、重力随机化、延迟缓冲等训练随机项进行了有针对性的约束。

## 2.4 系统软件架构

从软件结构上看，本文系统主要由训练入口、环境层、机器人控制层、策略网络层和经验缓存层五部分组成。各模块之间的关系并不是简单堆叠，而是围绕“观测—动作—奖励—更新”这一闭环组织起来的。

第一层是训练入口层，对应项目中的 `train_DCMM.py`。该部分负责读取 Hydra 配置文件、创建并行环境、选择对应任务的 PPO 训练器，并在训练模式或测试模式之间切换。它本身并不承担具体控制逻辑，但负责把整个训练流程串起来。

第二层是环境层，对应 `DcmmVecEnv.py`。这一层承担了大部分任务定义工作，包括环境初始化、物体抛掷、观测构造、奖励计算、成功与失败判定以及 MuJoCo 仿真推进。对于强化学习而言，这一层相当于“老师”和“裁判”，策略学成什么样，很大程度上取决于这里给出的观测与奖励。

第三层是机器人控制层，对应 `MujocoDcmm.py`。这部分的主要作用是把环境中的高层动作转换为可以写入 MuJoCo 执行器的控制量。例如，底盘动作会先被转换为目标平面位姿，机械臂动作会被解释为七个关节增量，随后再统一拼成控制向量写入 `data.ctrl`。在 tidybot 版本中，这一层实际上完成了从“策略动作”到“机器人运动”的物理接口映射。

第四层是策略网络层，对应 `ppo_dcmm_track.py`、`models_track.py` 与 `utils.py`。其中，`models_track.py` 负责定义 Actor-Critic 网络，`ppo_dcmm_track.py` 负责组织训练流程和损失计算，`utils.py` 提供了运行均值方差估计和滑动平均统计等工具。由于 PPO 需要同时处理策略更新和值函数拟合，因此这一层既包含动作输出逻辑，也包含价值估计逻辑。

第五层是经验缓存层，对应 `experience.py`。这一层负责存储 rollout 过程中得到的观测、动作、奖励、终止标志、动作分布参数和值函数估计，并在训练前根据 GAE 计算 advantage 和 return。可以说，这一层把环境交互得到的原始轨迹整理成了 PPO 可以直接使用的训练样本。

如果把整个系统用一句更直白的话概括，就是：训练入口负责启动，环境负责出题和打分，机器人控制层负责执行动作，策略网络层负责学习决策，经验缓存层负责整理样本。正是因为各层职责相对清楚，后面在迁移机器人模型和调试训练行为时，才有可能比较快地定位到问题所在。

为了便于理解系统内部的数据流，本文还可以把一次完整训练回合中的核心步骤概括为：首先由 `train_DCMM.py` 根据配置创建并行环境；随后 `PPO_Track` 调用环境的 `reset()` 得到初始观测；在采样阶段，策略网络根据观测输出动作，环境根据动作推进 MuJoCo 仿真，并返回新的观测、奖励和回合结束标志；在更新阶段，经验缓存根据采样轨迹计算 advantage 和 return，网络再利用这些样本完成多轮梯度更新。也就是说，本系统虽然包含多个文件和多个类，但其运行逻辑始终围绕一个非常明确的主线展开：环境提供交互，策略生成动作，缓存整理样本，优化器更新参数。

---

# 3 基于强化学习的目标跟踪方法

## 3.1 强化学习建模

在强化学习框架下，机器人与环境的交互过程可以表示为一个马尔可夫决策过程。每个时刻，环境根据当前状态生成观测，策略网络根据观测输出动作，环境执行动作后得到新的状态与奖励，并判断当前回合是否结束。

在本文任务中，策略的优化目标是最大化累计回报。为了使这一目标更适合连续控制场景，本文没有直接使用离散动作策略，而是采用连续动作空间下的高斯策略建模方式。具体而言，Actor 网络输出动作均值和标准差参数，Critic 网络输出状态价值估计，二者共同构成典型的 Actor-Critic 架构。

## 3.2 PPO算法设计

PPO 是一种经典的策略梯度方法，核心思想是在提升策略性能的同时限制新旧策略之间的差异，避免参数更新过大导致训练不稳定。本文采用 PPO 作为 Tracking 任务的训练算法，原因主要有两点：一是其在连续控制任务中表现稳定；二是其工程实现相对成熟，便于与现有项目代码结构结合。

本文的 PPO 训练流程可以概括为：

1. 使用当前策略与环境交互，连续采样若干步轨迹；

2. 将轨迹数据存入经验缓存；

3. 基于广义优势估计计算 advantage 与 return；

4. 按 mini-batch 方式多轮更新 Actor-Critic 网络；

5. 重复以上过程直至达到最大训练步数。

在损失函数设计方面，Actor 损失采用 PPO 的裁剪目标，Critic 损失采用值函数回归形式，并辅以熵项与动作边界约束项。整体训练目标可以写成：

\[

L = L_{actor} + \lambda_c L_{critic} - \lambda_e L_{entropy} + \lambda_b L_{bounds}

\]

其中，\(L_{actor}\) 用于推动策略优化，\(L_{critic}\) 用于提升值函数估计精度，\(L_{entropy}\) 用于保持适度探索，\(L_{bounds}\) 用于限制动作均值过度偏离合理范围。

更具体地说，Actor 部分使用了 PPO 的裁剪目标。若记旧策略和新策略对同一动作的概率比值为

\[

r_t(\theta)=\frac{\pi_{\theta}(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)}

\]

则裁剪后的策略目标可写为：

\[

L_{actor} = - \mathbb{E}\left[\min\left(r_t(\theta)A_t,\ \text{clip}(r_t(\theta),1-\epsilon,1+\epsilon)A_t\right)\right]

\]

这一设计的直观含义是：当 advantage 为正时，希望新策略提高该动作出现的概率；当 advantage 为负时，希望降低该动作概率；但无论往哪个方向调整，都不能一下改得太猛。与传统策略梯度方法相比，PPO 的优势就在于它在“推动学习”和“限制发散”之间找到了一个工程上相对好用的平衡点。

Critic 部分则采用值函数回归损失，其目的不是直接输出动作，而是学习状态价值 \(V(s)\)。项目中实际实现的损失形式近似为：

\[

L_{critic} = \mathbb{E}\left[(V(s_t)-R_t)^2\right]

\]

其中 \(R_t\) 是根据采样轨迹计算得到的 return。本文在实现时还保留了值函数裁剪的选项，用于限制新旧 value 之间的偏移幅度，进一步改善训练稳定性。结合熵正则项和动作边界约束项后，最终得到一个既考虑策略更新、又考虑值函数拟合和动作尺度约束的联合优化目标。

## 3.3 奖励函数与成功判定

奖励函数是影响强化学习效果的关键因素之一。本文当前使用的 Tracking 奖励主要由以下几部分组成：

1. 末端接近奖励：若夹爪末端比上一时刻更接近目标，则获得正奖励；

2. 精细接近奖励：当末端距离目标非常近时，指数形式奖励会明显增大；

3. 近距离奖励：当末端进入 0.15 m 的近距离区域后，给予额外正向引导；

4. 姿态奖励：当夹爪朝向与目标速度方向较一致时，给予较小权重的辅助奖励；

5. 控制惩罚：抑制动作过大导致的震荡；

6. 碰撞惩罚：若底盘或错误部位发生碰撞，则给予负奖励；

7. 接触奖励：真实接触成功时给予小幅奖励。

从设计思路上看，这套奖励函数并不是一步到位定下来的，而是在训练过程中不断调整形成的。最初版本中过于依赖接触奖励，导致成功信号过于稀疏；后续版本则强化了距离类奖励和近距离判定，使策略更容易学出“先追近，再逼近”的行为模式。这样的做法虽然牺牲了一部分“严格接触成功”的定义纯度，但对于训练初期的收敛帮助比较明显。

为了使奖励定义更清晰，本文可将当前 Tracking 任务中的总奖励表达为：

\[

r_t = r_{base} + r_{ee} + r_{precision} + r_{close} + r_{orient} + r_{ctrl} + r_{collision} + r_{constraint} + r_{touch}

\]

其中，\(r_{ee}\) 和 \(r_{precision}\) 共同构成距离主奖励项，\(r_{close}\) 是在近距离区间内的额外补偿项，\(r_{ctrl}\) 对大动作进行约束，\(r_{collision}\) 与 \(r_{constraint}\) 分别从碰撞和越界角度限制不合理动作。虽然公式形式并不复杂，但在实际训练中，各项权重之间的平衡十分重要。如果接近奖励过弱，策略会学不动；如果接近奖励过强、接触奖励过弱，则可能出现“很靠近但不真正碰到”的现象。因此，奖励函数设计本质上是一个不断权衡训练可学性与任务真实性的过程。

## 3.4 神经网络结构与数据处理

本文所使用的策略网络采用典型的 Actor-Critic 结构。Actor 和 Critic 各自使用一套多层感知机（MLP）作为特征提取器，隐藏层规模设置为 `[256, 128]`。这种两层全连接结构在强化学习连续控制任务中较为常见，一方面计算开销较小，另一方面足以处理本文任务中的低维状态输入。

在 Actor 部分，网络输出的是动作分布的均值 \(\mu\) 和标准差 \(\sigma\)。其中，均值由线性层和 `tanh` 激活函数生成，用于将动作限制在 \([-1,1]\) 范围附近；标准差则被实现为可学习参数，而不是由状态相关网络直接输出。这样做的好处是结构更简单，训练初期也更稳定。动作实际执行时并不是直接取均值，而是从高斯分布中进行采样：

\[

a_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)

\]

在 Critic 部分，网络输出的是状态价值 \(V(s)\)，用于估计当前状态在未来的累计回报。Critic 的训练目标并不是环境单步奖励，而是根据 GAE 计算出的 return，因此它承担的是“对未来收益做平滑估计”的角色。

除了网络本身，数据标准化也是训练能否稳定的重要因素。项目中使用 `RunningMeanStd` 模块对观测和价值进行在线标准化。观测标准化可以减少不同量纲输入之间的尺度差异，避免网络在训练初期被某一类特征主导；价值标准化则有助于让 Critic 预测值保持在更加稳定的数值范围内。对于一个包含底盘速度、末端位置、关节角以及目标速度的混合观测向量来说，这一步实际上是很必要的。

在经验处理方面，项目中还引入了 GAE（Generalized Advantage Estimation）机制。先根据一步 TD 误差

\[

\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)

\]

再递推计算 advantage：

\[

A_t = \delta_t + \gamma \lambda A_{t+1}

\]

最后得到 return：

\[

R_t = A_t + V(s_t)

\]

这种写法兼顾了偏差和方差之间的平衡，使 PPO 在样本利用效率和训练稳定性方面都具备较好的表现。

---

# 4 系统实现

## 4.1 观测空间与动作空间设计

为了让策略同时利用底盘状态、机械臂状态和目标状态，本文将 Tracking 任务的观测向量设计为 25 维，主要包括：

1. 底盘二维线速度；

2. 夹爪末端三维位置；

3. 夹爪末端四元数姿态；

4. 夹爪末端三维线速度；

5. 七个机械臂关节角；

6. 目标物体相对位置；

7. 目标物体相对速度。

与原项目相比，新的 tidybot 版本保留了七关节机械臂的关节位置信息，不再像旧版 Tracking 那样从观测中删除该部分内容。这是因为在新机器人结构下，关节状态对于策略理解机械臂当前姿态十分重要。

动作空间设计为 9 维，其中前 2 维对应底盘平面动作，后 7 维对应机械臂关节增量。夹爪在 Tracking 中暂不作为主要学习对象，因此只保留一个占位控制量，用于后续扩展。

## 4.2 训练流程实现

在实现层面，本文完成了从环境交互到网络更新的完整 PPO 训练链路。训练主程序首先读取配置文件并创建并行环境，然后实例化 `PPO_Track` 类，最后调用训练循环。每一轮训练主要分为采样阶段和更新阶段。

采样阶段中，系统通过当前策略网络输出动作，与环境进行交互并收集观测、动作、奖励、done 标志和价值估计等信息。更新阶段中，系统根据缓存中的轨迹数据计算 return 和 advantage，再对 Actor-Critic 网络进行若干轮 mini-batch 更新。

在这一过程中，本文重点关注了两个问题。第一，`act()` 与 `forward()` 的职责区分必须清晰。前者用于采样真实动作，后者用于在训练阶段重新评估旧动作概率。第二，网络输入标准化和训练模式切换必须正确，否则容易在训练过程中出现统计量漂移和学习率异常波动等问题。

若进一步从代码执行顺序来看，本文的训练流程可以细化为如下步骤。第一步，环境调用 `reset()` 生成初始状态，并通过 `obs2tensor()` 将字典观测拼接为策略可接收的一维张量。第二步，在 `play_steps()` 中持续与环境交互若干步，每一步都调用 `act()` 输出动作、状态价值和旧策略下动作的负对数概率，并将这些数据写入经验缓存。第三步，在一段轨迹收集完成后，经验缓存调用 `compute_return()` 根据 reward、done 和最后状态 value 计算 GAE advantage 和 return。第四步，训练器切换到 `set_train()` 模式，按 mini-batch 多轮调用 `forward()`，重新计算当前策略下旧动作的概率与 value，并依次求取 actor loss、critic loss、entropy 和 KL 等量。第五步，优化器执行 `zero_grad()`、`backward()` 和 `step()`，从而完成一轮策略更新。

这种先采样、后更新的结构是 PPO 的典型组织方式。它和“每交互一步就立即更新一次”的在线方法不同，更强调先收集一批相对完整的轨迹，再集中进行多轮训练。对于本文这样的连续控制任务而言，这种方式更利于稳定训练，也便于后续统计 reward、success 和回合长度等指标。

## 4.3 关键工程改进

在实际实现和调试过程中，本文对原项目做了若干重要工程改进。

第一，完成旧机器人向 tidybot 的迁移。由于新模型具有不同的关节数和末端几何结构，因此环境和控制逻辑必须同步修改。

第二，修复了机械臂无限位关节被错误裁剪的问题。原始迁移版本中，部分没有显式关节范围的关节会被误裁到零位，导致策略看起来“控制不了某些关节”。修复后，七个关节均可正常响应动作。

第三，降低了系统抖动。通过关闭执行噪声、固定重力、简化延迟缓冲以及删除错误的夹爪控制写入，机器人在训练和手动调试阶段的运动表现都变得更平稳。

第四，重新设计了机器人初始姿态和目标来向。底盘初始朝向被固定为正面对球，机械臂采用前伸待命姿态，目标物体则主要从机器人正前方抛来，这使得训练场景更加统一，也更便于策略学习。

## 4.4 机器人模型迁移实现

本文项目并不是从零开始搭建的，而是在原有开源项目基础上进行二次开发。因此，tidybot 模型迁移并不是简单替换一个 XML 文件就能完成的工作。原项目默认使用的是另一套机器人模型，其机械臂自由度、手部结构、关节索引和几何名称都与 tidybot 存在明显差异。如果只在配置文件中修改模型路径，后续环境逻辑会因为索引不匹配、名称不匹配或接触检测失效而无法正常运行。

针对这一问题，本文首先在配置层重新定义了 tidybot 相关的关键名称，包括底盘 body 名称、机械臂底座 body 名称、末端 body 与末端 site 名称以及夹爪 pad 几何体名称。之后，在机器人封装层中重新整理了机械臂关节索引和夹爪控制接口，使环境能够直接通过七个关节增量来控制机械臂，而不再依赖原始版本中围绕旧模型设计的末端 IK 控制方式。

在接触检测方面，本文将成功接触几何体从旧模型手掌相关的 geom 改为 tidybot 夹爪两侧的 pad geom，并重新定义了 object 与 base 的接触逻辑。这样做以后，环境就能够准确判断“物体是否接触到夹爪”以及“底盘是否发生错误碰撞”。这一修改对于奖励计算和回合终止判断都十分关键。

此外，tidybot 模型本身并不自带原任务中的 object，因此本文通过运行时 XML 注入方式补回了任务所需的 object 与地面 geom。这样的处理虽然增加了环境构建的复杂度，但它使得新机器人能够继续在原有任务框架下进行训练，从而避免完全重写任务逻辑。总体来看，模型迁移工作的核心并不是“换模型”，而是让环境、控制器和策略输入输出一起围绕新模型重新对齐。

## 4.5 手动调试与训练辅助工具

在强化学习项目中，单纯依赖训练结果往往很难快速定位问题，因此手动调试工具同样重要。本文除了使用环境自带的 viewer 观察训练过程，还额外实现了面向 tidybot 的键盘遥操作脚本，用于单独检查底盘和七个关节是否能够正确响应控制信号。

这一工具的意义主要体现在两个方面。第一，它可以帮助区分“策略没有学会”与“机器人本身控制链有问题”这两类情况。例如，在项目调试过程中，曾经出现过部分关节几乎不动的现象。通过单独操纵机器人后发现，并不是 PPO 完全不会控制，而是某些无限位关节在迁移后被错误裁剪回零位。第二，手动调试工具也便于观察机器人在不参与训练时的姿态、地面接触和视觉效果，从而更直观地发现抖动、初始姿态不合理、物体方向不对齐等问题。

除了手动调试，训练过程中的日志工具也非常关键。本文使用 TensorBoard 和 wandb 对 episode reward、episode length、episode success、学习率、KL 散度等指标进行记录。其中，`episode_success_per_step` 对当前任务最有参考意义，因为它最接近“机器人是否真正完成目标”的直接指标；而 `episode_rewards_per_step` 则更适合观察策略是否学会了接近目标和减少无效动作。

---

# 5 实验与结果分析

## 5.1 实验平台与参数设置

本文实验在 Ubuntu 环境下完成，仿真平台采用 MuJoCo，训练算法采用 PPO。当前训练配置中，主要参数包括：并行环境数 8，采样步长 64，学习率 \(1\times 10^{-4}\)，mini-batch 大小 64，训练轮数 4，总训练步数设置为 300 万步。动作反归一化系数中，底盘控制尺度为 1.5，机械臂关节增量尺度为 0.015。

这些参数并不是一次确定的，而是在多轮实验中逐步调整得到的。比如，早期版本使用更高的学习率和 KL 自适应调度时，训练中曾出现学习率异常升高的问题，导致策略性能恶化；后续改为线性调度并降低学习率后，训练过程明显更平稳。

为了便于后续复现实验，本文将当前阶段较为稳定的一组关键训练参数汇总如下表所示。

| 参数名称 | 当前取值 | 说明 |

| --- | --- | --- |

| `num_envs` | 8 | 并行环境数量 |

| `horizon_length` | 64 | 每个环境单轮采样步数 |

| `batch_size` | 512 | 单轮采样总样本数 |

| `minibatch_size` | 64 | 每次梯度更新的小批量样本数 |

| `mini_epochs` | 6 | 同一批数据重复训练轮数 |

| `learning_rate` | \(1\times 10^{-4}\) | Adam 学习率 |

| `gamma` | 0.99 | 折扣因子 |

| `tau` | 0.95 | GAE 系数 |

| `e_clip` | 0.2 | PPO 裁剪系数 |

| `max_agent_steps` | 3000000 | 总训练步数 |

| `action_track_denorm` | [1.5, 0.015, 0.01] | 底盘、机械臂、夹爪动作放缩系数 |

从环境参数角度看，本文还对机器人初始姿态、物体初始抛掷走廊以及奖励函数进行了同步设定。例如，底盘初始朝向被调整为面对来球方向，机械臂初始姿态采用前伸待命位，目标物体的初始位置与速度则被限制在机器人正前方的一定范围内。这些看似“工程化”的设置其实非常关键，因为它们直接决定了训练前期策略能否较快获得有效样本。如果初始场景太乱，策略往往会长期停留在随机探索阶段，既难以收敛，也不利于论文实验的可重复性。

## 5.2 训练现象分析

从当前实验情况来看，系统已经能够完成稳定的训练流程，训练过程中环境构建、轨迹采样、网络更新和模型保存等环节均可正常运行。从行为上看，机器人已经能够在一定程度上向目标方向移动，并通过机械臂调整夹爪末端位置，说明策略并非完全随机，而是已经学到了一部分接近目标的行为模式。

但从最终结果来看，当前模型仍未达到理想效果。已有训练结果显示，系统的最佳奖励仍然为负值，最终成功率约为 0.8% 左右，说明策略虽然学到了一些“追近”的行为，但还没有真正形成稳定、可靠的末端接触策略。换句话说，现在的系统更像是“知道该往哪边去”，但还没有真正做到“稳定追上并碰到”。

这种现象与当前奖励设计是吻合的。由于接近奖励、精细接近奖励和近距离奖励在总 reward 中占主要部分，所以策略容易先学会“朝球靠近”，而不是直接学会“保证接触成功”。这也是当前奖励设计中“易学”和“严格目标”之间的一个典型权衡。

从一次较完整的训练结果来看，系统在 300 万步训练结束后，日志中记录的 `Current Best` 大约为 -11.11，最终 `episode_rewards_per_step` 约为 -20.02，`episode_success_per_step` 约为 0.00832。这意味着当前策略虽然已经能够在一部分时间内向目标逼近，但按照既定成功判定标准，真正完成任务的比例仍然不到 1%。这一结果说明系统当前处于“训练流程跑通、行为开始形成，但任务性能仍偏低”的阶段。

如果单看 reward，这组结果可能会让人误以为策略已经具备一定水平；但如果把 success 指标一起看，问题就会更加明显。也就是说，在移动机械臂目标跟踪任务中，仅仅依赖 reward 曲线并不能完整反映训练效果。本文实验的一条直接经验是：在这类任务中，必须把 success curve 与 reward curve 结合起来分析，否则很容易高估模型的真实能力。

## 5.3 存在问题与原因分析

结合训练曲线和行为表现，本文认为当前结果不够理想，主要有以下几个原因。

第一，任务本身仍然较难。即使已经放宽了成功条件，移动底盘与七自由度机械臂的协同控制依然是一个高维连续控制问题，单纯依赖几百万步训练并不一定足以获得稳定策略。

第二，底盘参与度仍然不足。由于当前底盘接近奖励权重较低甚至为零，策略更倾向于优先使用机械臂进行补偿，这会限制整体可达范围，也容易导致“上半身忙、底盘少动”的现象。

第三，奖励函数与最终目标仍存在轻微偏差。当前版本更鼓励“快速接近”，而对“真实稳定接触”的激励还不够强，这会导致 reward 上升但 success 仍然较低。

第四，训练参数虽然已经比初始版本更稳，但仍有继续优化空间。例如 mini-batch 设置偏小，可能会引入较大的梯度波动；探索奖励较弱时，策略也容易陷入局部最优。

因此，本文认为当前阶段的实验结果更适合作为“系统已完成搭建并具备初步跟踪能力”的证明，而不能直接视为任务已经训练成功。后续工作仍需在奖励设计、底盘协同和训练时间方面继续加强。

除上述几点外，机器人模型迁移本身也给训练带来了额外难度。原始项目是围绕另一套机器人结构开发的，而 tidybot 在自由度数量、关节限位、末端几何体定义和夹爪执行器形式上都与旧模型存在明显差异。迁移过程中，哪怕只是某个关节索引写错、某个 geom 名称不一致，都会使环境在表面上“还能运行”，但策略实际上学到的是错误的控制逻辑。本文在调试中就遇到过此类问题，例如部分无限位关节被错误裁剪，导致训练时看起来像是“只有上面几节关节在动”。这类问题如果不先在工程层面排查干净，后续再怎么调整 PPO 参数也不会得到理想结果。

## 5.4 训练曲线分析

从训练日志角度看，本文主要关注三条曲线：`episode_rewards_per_step`、`episode_lengths_per_step` 与 `episode_success_per_step`。这三者分别对应平均回合总奖励、平均回合长度和平均成功率。需要特别说明的是，`episode_rewards_per_step` 中的 “per_step” 并不表示“每一步奖励”，而是表示该指标随着训练步数变化进行记录，纵轴本质上仍然是平均回合奖励。

在已有实验中，奖励曲线通常会先快速上升，再进入波动阶段。这种现象说明策略在训练前期较容易学会“朝目标靠近”，但要进一步提高成功率就会变得更难。换句话说，奖励曲线变好并不一定意味着任务已经真正学会，特别是在当前奖励结构下，策略可能只是学会了靠近目标，而没有稳定完成接触。

成功率曲线则更能反映真实任务完成情况。从目前结果来看，成功率虽然在早期出现过小幅提升，但后续并没有稳定维持在较高水平，说明策略仍然处于“局部学会、整体不稳”的状态。这一结果和本文前面对奖励函数的分析是一致的：当前奖励对于“接近”给出了较充分的引导，但对于“最终完成动作”的激励还不够强。

回合长度曲线也具有一定参考意义。如果回合长度突然变短，而奖励和成功率都没有同步提升，那么往往意味着机器人更快地失败了；如果回合长度缩短的同时成功率提高，则更可能表示机器人更快地完成了任务。当前实验中，回合长度更多表现为中等幅度波动，说明策略还没有形成非常稳定的时序行为模式。

结合 wandb 日志可以进一步看出，当前训练的大部分时间其实花在环境交互而不是网络反向传播上。一次 300 万步的训练中，数据采集时间约为 100 分钟，而强化学习更新过程本身仅约 2 分钟。这说明本文任务的主要计算瓶颈不在神经网络，而在 MuJoCo 仿真、多进程环境推进以及底层机器人控制逻辑上。这一点对实验设计也有启发意义：后续若要继续提升训练效率，单纯更换更大的 GPU 未必能够成倍提高速度，更有效的方向可能是优化环境步进、减少不必要的渲染和控制开销，或者提高并行环境的总体吞吐能力。

## 5.5 当前系统的局限与改进方向

虽然本文已经完成了从模型迁移到训练实现的主要工作，但当前系统仍然存在若干局限。

首先，底盘与机械臂的协同程度还不够高。当前奖励设计更强调末端接近，而对底盘接近贡献关注不足，因此底盘在训练中发挥的作用相对有限。后续如果希望机器人表现出更明显的协同特征，需要进一步提高与底盘运动相关的奖励权重，或者直接在状态设计中加入与底盘可达性相关的辅助信息。

其次，当前成功判定为了提高可学性，采用了“近距离成功”的放宽方式。这个设计在训练初期是合理的，但如果后期要追求更严格的任务定义，就应当逐步把成功条件收紧到真实接触，甚至进一步扩展到稳定闭合夹爪。这实际上对应了从 Tracking 向 Catching 过渡的研究方向。

再次，训练样本量和实验轮次仍然有限。移动底盘加七自由度机械臂的连续控制任务本身就比较复杂，如果训练时间不足，策略很容易停留在“会追近但不会完成”的阶段。后续工作中，应当增加训练轮数，并系统比较不同 mini-batch、学习率调度和探索系数对结果的影响。

最后，本文目前仍然停留在仿真环境阶段。尽管 MuJoCo 为算法设计和验证提供了很好的实验平台，但真实机器人中仍会存在视觉误差、传感延迟、关节摩擦和控制带宽等问题。因此，后续如果要进一步提升工程价值，还需要围绕 sim-to-real 迁移、相机标定和真实平台控制展开更深入的研究。

从毕业设计的角度看，本文的阶段性成果更接近“完成了系统设计与关键技术验证”，而不是“已经取得了最优控制性能”。这一点并不是缺点，反而说明当前工作更贴近真实工程项目的推进方式。对于一个新机器人、新任务定义和新训练环境同时叠加的项目而言，先把系统搭起来、把主链路跑通、把主要问题定位出来，本身就是非常有价值的研究工作。后续只要继续围绕 reward、success 判定和底盘协同三条主线进行迭代，系统性能仍然有比较大的提升空间。

---

# 总结

本文围绕移动机械臂动态目标跟踪任务，完成了一套基于强化学习的仿真系统设计与实现。论文首先分析了目标跟踪任务的研究背景与实际意义，然后基于 MuJoCo 平台构建了包含 tidybot 机器人、目标物体和地面环境的仿真场景。在此基础上，本文重新定义了观测空间、动作空间和奖励函数，并采用 PPO 算法完成了面向 Tracking 任务的策略训练流程。

在系统实现过程中，本文重点解决了机器人模型迁移、训练环境重构、控制抖动抑制、初始姿态调整和目标来向对齐等问题，使得新机器人平台能够在原任务框架下稳定运行。尤其是在迁移过程中，针对关节索引、末端定义、接触检测和控制逻辑不一致等问题进行了逐项修正，使得 tidybot 能够真正接入原有强化学习训练框架，而不是停留在形式上的“替换模型”。

实验结果表明，所构建系统已经能够完成完整训练流程，并在一定程度上学习到接近目标的行为模式。从工程角度看，这说明系统已经具备继续迭代和优化的基础；从研究角度看，也说明本文围绕新机器人重构训练环境和控制链条的工作是有效的。

需要说明的是，当前模型的成功率仍然较低，说明系统距离“稳定实现夹爪末端碰到目标”的最终目标仍有差距。不过，这并不意味着本文工作没有价值。相反，本文的主要贡献就在于搭建了一套可运行、可分析、可持续优化的实验平台，并通过一系列工程调整明确了当前系统的主要瓶颈。后续如果继续围绕奖励设计、底盘协同控制和训练策略展开优化，系统性能仍然具有较大的提升空间。

总的来看，本文完成了移动机械臂目标跟踪问题从任务定义、环境设计到算法实现与实验分析的一整套工作，为进一步研究动态抓取和真实机器人迁移奠定了基础。虽然当前论文更多体现为“系统搭建与阶段性验证”，但这一阶段本身就是毕业设计中非常重要的一部分，因为只有先把系统跑通、问题找准、方向理顺，后续更深入的性能提升才有现实基础。

---

# 参考文献

[1] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.

[2] Todorov E, Erez T, Tassa Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control[C]//2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012: 5026-5033.

[3] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. Cambridge: MIT Press, 2018.

[4] Levine S, Kumar A, Tucker G, et al. Offline Reinforcement Learning: Tutorial, Review, and Perspectives on Open Problems[J]. arXiv preprint arXiv:2005.01643, 2020.

[5] Kober J, Bagnell J A, Peters J. Reinforcement Learning in Robotics: A Survey[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(11): 1238-1274.

[6] Zhang Y, Liang T, Chen Z, et al. Catch It! Learning to Catch in Flight with Mobile Dexterous Hands[J]. arXiv preprint arXiv:2409.10319, 2024.

[7] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, et al. Continuous Control with Deep Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1509.02971, 2015.

[8] Fujimoto S, Van Hoof H, Meger D. Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods[C]//International Conference on Machine Learning. 2018: 1587-1596.

---

# 致谢

本文能够顺利完成，首先要感谢指导教师在课题选择、研究方法和论文写作方面给予的耐心指导。在整个毕业设计过程中，从项目方向的确定、技术方案的讨论，到实验结果的分析和论文结构的调整，导师都提供了很多中肯且具体的建议，使我能够在不断修改中逐步明确自己的研究重点。

同时，也感谢实验室同学和身边同学在项目调试过程中给予的帮助。很多问题在自己一个人面对时会比较棘手，但通过交流和讨论，往往能够更快找到解决思路。除此之外，也感谢家人在毕业设计期间对我的理解和支持，使我能够较为专注地完成本课题的研究与整理工作。

最后，感谢学校提供的学习环境和实验条件。本次毕业设计虽然还有不少不足，但整个过程让我对移动机器人、强化学习以及系统实现有了更具体、更踏实的认识，这对我今后的学习和工作都会有积极影响。